РЕДУКТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА БАЛЛОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

ProControl

ПАСПОРТ

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Редукторы баллонные одноступенчатые (в дальнейшем – регуляторы) предназначены для понижения и регулирования давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки, нагрева и других процессов газопламенной обработки.

Регуляторы расхода газа (в дальнейшем – регуляторы) предназначены для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.

Регуляторы изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 13861-89, ИСО 2503-83 и ГОСТ12.2.052-81.

Редукторы выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур -25+50 С (от –30 до +50 С – с подогревателем (только для AR/Co2)).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшее давление газа на входе, Бар | 25 |  | 200 |  |  | 300 |  | Другое: |  |
| Рабочее давление газа на выходе, Бар | 1,5 |  | 4 |  |  | 10 |  | 20 |  |
|  | 30 |  | 50 |  |  | Другое: |  |  |  |
| Наибольшая пропускная способность,м3/ч | 5 |  | 30 |  |  | 50 |  | 60 |  |
|  | 70 |  | 100 |  |  | Другое: |  |  |  |
| Расход газа, л/мин | 24 |  | 32 |  |  | 45 |  | Другое: |  |
| Исполнение | PRO-SV |  | PRO-SP C2 |  |  | PRO-FP |  | PRO-FM |  |
|  | С покрытием |  |  |  |  | Без покрытия |  |  |  |
| Выходной датчик | Манометр |  |  |  | Расходомер |  |  | Ротаметр |  |
| Подогреватель для Ar/Co2, V | 24 |  | 36 |  |  | 42 |  | Другой: |  |
| Газ | Кислород |  | Пропан |  |  | Ацетилен |  | Воздух |  |
|  | Водород |  | Закись азота |  |  | Аргон |  | СО2 |  |
|  | Азот |  | Ar/СО2 |  |  | Другой: |  |  |  |
| Присоединение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входное | G3/4" |  | W21,8x1/14" |  |  | W30x2 |  | Другое: |  |
| Выходное | G1/4" |  | G3/8" |  |  | M16x1,5 |  | Другое: |  |
| Масса кг, не более | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры мм, не более | 200x220x70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Необходимое заполнить

** Драгоценные металлы в изделии не применяются.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Редуктор в собранном виде									1

- Краткая инструкция по применению								1

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смотри в Руководстве по эксплуатации

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ГОСТ 13861-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель гарантирует замену редукторов, вышедших из строя не по вине потребителя. Просим сообщить свои замечания по качеству работы и удобству эксплуатации редуктора

В соответствии с правилами по охране труда ПОТ Р М 019-2001 между баллонными редукторами и аппаратурой (резаками, горелками) следует устанавливать предохранительные устройства, в том числе пламегасящие. ООО «ГСЕ Красс» рекомендует устанавливать клапаны обратные и затворы предохранительные

Товар подлежит обязательному декларированию соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Произведено: GCE s. r. o.

Zizkova 381, 583 81 Chotebor, Czech Republic

Импортер/Поставщик: ООО «ГСЕ Красс»

194100, Санкт-Петербург,

ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: officespb@gcegroup.com; www.gcegroup.com Тел. :8 800 5000 423

Страна производства: Чехия